MÔ TẢ YÊU CẦU ĐẶT HÀNG PHÁT TRIỂN TOOL
LẬP MÔ HÌNH BIM VÀ XUẤT BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦU DẦM SUPER-T

Bản cập nhật theo hướng chia 02 giai đoạn: (1) Mô hình vỏ + bản vẽ kích thước chung; (2) Mô hình cốt thép + bản vẽ chi tiết cấu kiện

Tài liệu này dùng làm cơ sở giao nhiệm vụ nội bộ hoặc đặt hàng đơn vị R&D / phát triển phần mềm thực hiện tool lập mô hình BIM và xuất bản vẽ thiết kế cho cầu dầm Super-T.

Phân chia nhỏ phạm vi theo đúng logic thiết kế cầu và đúng kiến trúc phát triển phần mềm: làm chắc mô hình vỏ, bản vẽ kích thước chung và khối lượng sơ bộ trước; sau đó phát triển tiếp mô hình cốt thép, bản vẽ chi tiết cấu kiện, thống kê thép và khối lượng chi tiết. Cách phân kỳ này giúp giảm độ phức tạp, dễ kiểm thử, dễ nghiệm thu và dễ mở rộng về sau.

# 1. Mục tiêu và nguyên tắc phân kỳ

Mục tiêu chung là phát triển tool phục vụ lập mô hình BIM và xuất bản vẽ thiết kế cho cầu dầm Super-T theo hướng product hóa, chuẩn hóa, có khả năng dùng lặp lại trong sản xuất thiết kế và có thể bàn giao, đào tạo, mở rộng nội bộ.

Nguyên tắc phân kỳ: (i) giai đoạn 1 chỉ tập trung mô hình vỏ + bản vẽ kích thước chung + khối lượng sơ bộ; (ii) giai đoạn 2 phát triển trên nền giai đoạn 1 để xử lý mô hình cốt thép + bản vẽ chi tiết cấu kiện + thống kê thép + khối lượng chi tiết; (iii) chỉ giữ các case chuẩn hóa, ruleset cố định trong giai đoạn đầu; (iv) các case cong, xiên lớn, cắt khấc, siêu cao, mở rộng mạnh và các ngoại lệ phức tạp để lại cho giai đoạn mở rộng.

# 2. Phạm vi chung và ngoài phạm vi

Phạm vi chung của hệ tool tập trung cho nhóm cấu kiện chính của cầu dầm Super-T, gồm: cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ, xà mũ, gối và cấu kiện phụ điển hình, dầm Super-T, dầm ngang đầu dầm, bản mặt cầu, mố và bản quá độ, lan can / giải phân cách theo mặt cắt điển hình.

Ngoài phạm vi giai đoạn hiện tại: cầu cong, cầu xiên lớn, dầm cắt khấc, bản mặt cầu cong / mở rộng / siêu cao, bệ hình bình hành, thân trụ tròn / lục giác / xẻ rãnh / mở rộng 1 phương, xà mũ tuyến cong, cốt thép nhiều lớp nhập tự do và các trường hợp ngoại lệ phi điển hình khác.

# 3. Cấu trúc triển khai 02 giai đoạn

| Giai đoạn | Tên giai đoạn | Mục tiêu chính | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Mô hình vỏ và bản vẽ kích thước chung | Khóa lõi hình học, tổ hợp mô hình cầu, xuất GA / kích thước chung và khối lượng sơ bộ | Mô hình BIM vỏ; mô hình tổng hợp; bản vẽ kích thước chung / GA; khối lượng sơ bộ |
| Giai đoạn 2 | Mô hình cốt thép và bản vẽ chi tiết cấu kiện | Phát triển trên nền giai đoạn 1 để xử lý cốt thép, bản vẽ chi tiết cấu kiện, thống kê thép và khối lượng chi tiết | Mô hình cốt thép; bản vẽ chi tiết thép; thống kê thép; khối lượng chi tiết |

# 4. Giai đoạn 1 – Mô hình vỏ và bản vẽ kích thước chung

Giai đoạn 1 là giai đoạn bắt buộc phải hoàn thành trước, vì đây là phần lõi hình học và tổ hợp mô hình. Chỉ khi mô hình vỏ, bản vẽ kích thước chung và khối lượng sơ bộ chạy ổn định thì mới chuyển sang giai đoạn 2.

## 4.1. Bảng A – Case cầu mẫu và cấu kiện mẫu cho giai đoạn 1

| Mã case | Nhóm | Case / loại hình học | Ghi chú triển khai |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Cầu tổng thể | Cầu dầm Super-T thẳng, góc 90°, giữ nguyên bề rộng | Case cầu mẫu chính để tổ hợp mô hình, xuất GA và kiểm thử tổng thể |
| P-01 | Cọc khoan nhồi | D1000 | Theo ruleset cố định và bộ kết quả tính toán mẫu |
| P-02 | Cọc khoan nhồi | D1500 | Theo ruleset cố định và bộ kết quả tính toán mẫu |
| F-01 | Bệ trụ | Hình chữ nhật | Ưu tiên mô hình vỏ + kích thước chung; cốt thép chi tiết để giai đoạn 2 |
| C-11 | Thân trụ | HCN bo tròn 2 đầu | Ưu tiên mô hình vỏ + kích thước chung; cốt thép chi tiết để giai đoạn 2 |
| CP-01 | Xà mũ | Thẳng góc, cho dầm không cắt khấc | Ưu tiên mô hình vỏ + kích thước chung |
| G-01 | Dầm Super-T | Dầm giữa, không cắt khấc | Mô hình vỏ và bản vẽ kích thước chung |
| G-02 | Dầm Super-T | Dầm biên, không cắt khấc | Mô hình vỏ và bản vẽ kích thước chung |
| D-01 | Dầm ngang | Dầm ngang đầu dầm | Theo điển hình chuẩn |
| S-01 | Bản mặt cầu | Thẳng, giữ nguyên bề rộng | Chưa xử lý cong / mở rộng / siêu cao |
| A-01 | Mố, bản quá độ | Thẳng | Theo điển hình chuẩn |
| R-01 | Lan can, giải phân cách | Mặt cắt điển hình | Theo điển hình chuẩn |

## 4.2. Bảng B – Danh mục output bắt buộc cho giai đoạn 1

| Nhóm output | Mức yêu cầu | Nội dung tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Mô hình BIM vỏ | Bắt buộc | Mô hình BIM đúng hình học input cho các cấu kiện trong phạm vi giai đoạn 1 và mô hình tổng hợp cầu mẫu C-01 |
| Bản vẽ kích thước chung | Bắt buộc | GA / mặt bằng / mặt cắt / kích thước chung mố, trụ, xà mũ, dầm, bản mặt cầu theo template được duyệt |
| Khối lượng sơ bộ | Bắt buộc | Khối lượng bê tông, khối lượng cấu kiện chính, số lượng cấu kiện theo danh mục đã chốt |
| Tài liệu vận hành | Bắt buộc | User guide, logic input-output, giới hạn áp dụng, version/changelog |
| Bản vẽ chi tiết cốt thép | Không thuộc giai đoạn 1 | Chuyển sang giai đoạn 2 |
| Thống kê thép chi tiết | Không thuộc giai đoạn 1 | Chuyển sang giai đoạn 2 |

## 4.3. Bảng C – Yêu cầu chức năng cho giai đoạn 1

| Mã FR | Nhóm yêu cầu | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| FR1-01 | Quản lý input | Tool tiếp nhận bộ dữ liệu đầu vào chuẩn hóa, có trường bắt buộc/tùy chọn, kiểu dữ liệu, đơn vị và giá trị mặc định |
| FR1-02 | Sinh mô hình cấu kiện | Tự động sinh mô hình BIM vỏ cho các cấu kiện thuộc phạm vi giai đoạn 1 theo ruleset hình học đã phê duyệt |
| FR1-03 | Tổ hợp mô hình | Cho phép tổ hợp các cấu kiện thành mô hình cầu hoàn chỉnh phù hợp với TKCS/TKKT |
| FR1-04 | Xuất bản vẽ kích thước chung | Dựa trên các template đã tạo sẵn có và các bản vẽ kích thước chung từ mô hình theo template được duyệt trích xuất được GA, hạn chế chỉnh sửa thủ công ngoài hệ thống |
| FR1-05 | Xuất khối lượng sơ bộ | Trích xuất khối lượng và bảng thống kê cơ bản từ mô hình theo danh mục đã chốt |
| FR1-06 | Hiệu chỉnh và cập nhật | Khi dữ liệu đầu vào thay đổi, tool cho phép cập nhật mô hình, bản vẽ và khối lượng sơ bộ theo logic đồng bộ |
| FR1-07 | Kiểm tra dữ liệu | Có cơ chế kiểm tra lỗi input, cảnh báo dữ liệu thiếu / sai / không phù hợp với ruleset, điều hướng người dùng thao tác tuần tự |
| FR1-08 | Naming và mã hóa | Tuân thủ quy ước tên cấu kiện, mã hóa đối tượng và nhóm cấu kiện theo chuẩn đã giao |
| FR1-09 | Tài liệu hướng dẫn | Khi bàn giao phải có user guide và video/hướng dẫn thao tác cho giai đoạn 1 |

# 5. Giai đoạn 2 – Mô hình cốt thép và bản vẽ chi tiết cấu kiện

Giai đoạn 2 chỉ triển khai sau khi giai đoạn 1 đã nghiệm thu xong mô hình vỏ, bản vẽ kích thước chung và khối lượng sơ bộ. Toàn bộ logic cốt thép và bản vẽ chi tiết phải phát triển trên nền mô hình và naming đã khóa ở giai đoạn 1.

## 5.1. Bảng D – Case cấu kiện cho giai đoạn 2

| Mã case | Nhóm cấu kiện | Case / loại hình học | Ghi chú triển khai |
| --- | --- | --- | --- |
| RP-01 | Cọc khoan nhồi | D1000, 1 lớp thép đơn / kẹp đôi | Ưu tiên pattern thép điển hình và thống kê thép |
| RP-02 | Cọc khoan nhồi | D1500, 1 lớp thép đơn / kẹp đôi | Ưu tiên pattern thép điển hình và thống kê thép |
| RF-01 | Bệ trụ | Hình chữ nhật, thép 1 lớp đơn / kẹp đôi | Chưa xử lý nhiều lớp nhập tự do |
| RC-01 | Thân trụ | HCN bo tròn 2 đầu, thép 1 lớp đơn / kẹp đôi | Theo ruleset cố định |
| RCP-01 | Xà mũ | Thẳng góc, dầm không cắt khấc | Cốt thép theo thiết kế tiêu chuẩn được cấp và kết quả tính toán |
| RG-01 | Dầm Super-T | Dầm giữa / dầm biên – mô hình thép/cáp tách riêng mô hình đơn | Ưu tiên pattern thép/cáp điển hình, chưa mở rộng full ngoại lệ |
| RD-01 | Dầm ngang | Dầm ngang đầu dầm | Cốt thép theo điển hình chuẩn |
| RS-01 | Bản mặt cầu, liên tục nhiệt | Thẳng, giữ nguyên bề rộng | Bố trí cốt thép bản + chờ lan can theo định hình tiêu chuẩn |
| RA-01 | Mố, bản quá độ | Thẳng | Cốt thép theo điển hình chuẩn |

## 5.2. Bảng E – Danh mục output bắt buộc cho giai đoạn 2

| Nhóm output | Mức yêu cầu | Nội dung tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Mô hình cốt thép | Bắt buộc | Mô hình cốt thép / cáp cho các cấu kiện trong phạm vi giai đoạn 2, bám theo mô hình giai đoạn 1 |
| Bản vẽ chi tiết cấu kiện | Bắt buộc | Bản vẽ chi tiết cấu kiện bao gồm bố trí thép, ghi chú, mặt cắt, ký hiệu và callout chính |
| Thống kê thép | Bắt buộc | Bảng thống kê thép / cáp theo mẫu đã duyệt, kiểm tra được trên case mẫu |
| Khối lượng chi tiết | Bắt buộc | Khối lượng cốt thép và các thống kê chi tiết trích xuất từ mô hình |
| Tài liệu vận hành | Bắt buộc | User guide, mô tả logic thép, giới hạn áp dụng, version/changelog giai đoạn 2 |

## 5.3. Bảng F – Yêu cầu chức năng cho giai đoạn 2

| Mã FR | Nhóm yêu cầu | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| FR2-01 | Sinh mô hình cốt thép | Tool tự động sinh mô hình cốt thép cho các cấu kiện điển hình thuộc phạm vi giai đoạn 2 theo pattern và ruleset đã chốt |
| FR2-02 | Xuất bản vẽ chi tiết | Trích xuất được bản vẽ chi tiết cấu kiện, bao gồm thép, theo template được duyệt |
| FR2-03 | Xuất thống kê thép | Trích xuất bảng thống kê thép / cáp và khối lượng chi tiết từ mô hình |
| FR2-04 | Đồng bộ với giai đoạn 1 | Khi mô hình giai đoạn 1 thay đổi trong phạm vi cho phép, tool phải hỗ trợ cập nhật hợp lý phần mô hình thép và bản vẽ chi tiết |
| FR2-05 | Kiểm tra dữ liệu và pattern | Có kiểm tra logic bố trí thép, lớp bảo vệ, thanh đơn / kẹp đôi, bar mark hoặc thông tin tương đương theo chuẩn đã giao |
| FR2-06 | Tài liệu hướng dẫn | Khi bàn giao phải có user guide và video / hướng dẫn thao tác cho giai đoạn 2 |

# 6. Bảng G – Yêu cầu phi chức năng dùng chung cho cả 02 giai đoạn

| Mã NFR | Nhóm yêu cầu | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Dễ sử dụng | Giao diện và quy trình thao tác phải đủ rõ để kỹ sư thiết kế có thể tiếp cận sau đào tạo ngắn |
| NFR-02 | Ổn định vận hành | Tool phải chạy ổn định trên các case mẫu đã thống nhất, không phụ thuộc thao tác ẩn hoặc chỉnh tay không kiểm soát |
| NFR-03 | Khả năng mở rộng | Cho phép bổ sung case mới, cấu kiện mới hoặc module mới mà không phá vỡ toàn bộ kiến trúc tool |
| NFR-04 | Bảo trì | Có version, changelog, log lỗi chính và cấu trúc đủ rõ để tiếp tục bảo trì / nâng cấp nội bộ |
| NFR-05 | Tương thích | Phải nêu rõ môi trường chạy, phiên bản phần mềm, định dạng dữ liệu trao đổi và điều kiện cài đặt |
| NFR-06 | Bàn giao nội bộ | Sản phẩm phải bàn giao được cho CoreBIM để quản lý, đào tạo và nhân rộng, hạn chế phụ thuộc cá nhân phát triển |

# 7. Bảng H – Yêu cầu dữ liệu đầu vào và đầu ra

| Nhóm | Nội dung tối thiểu |
| --- | --- |
| Input chung | Mã dự án; mã cầu; thông số tuyến; sơ đồ nhịp; thông số hình học chính; loại cấu kiện; loại case; các kích thước chủ yếu; tham số vật liệu / cấu tạo theo phạm vi áp dụng; template / profile output; hồ sơ thiết kế mẫu điển hình; ruleset tính toán / bố trí đã chốt |
| Output giai đoạn 1 | Mô hình BIM vỏ; mô hình tổng hợp; bản vẽ kích thước chung; GA; khối lượng sơ bộ; tài liệu vận hành |
| Output giai đoạn 2 | Mô hình cốt thép; bản vẽ chi tiết cấu kiện bao gồm thép; thống kê thép / cáp; khối lượng chi tiết; tài liệu vận hành |

# 8. Bảng I – Tiêu chí nghiệm thu và bàn giao theo 02 giai đoạn

| STT | Giai đoạn | Hạng mục | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn 1 | Đúng phạm vi | Thực hiện đủ case cầu mẫu và các cấu kiện thuộc phạm vi giai đoạn 1 |
| 2 | Giai đoạn 1 | Đúng logic hình học | Mô hình tạo ra phản ánh đúng hình học cơ bản, logic tổ hợp và case điển hình của cấu kiện |
| 3 | Giai đoạn 1 | Đúng đầu ra bản vẽ | Bản vẽ kích thước chung / GA trích xuất được theo danh mục đã chốt |
| 4 | Giai đoạn 1 | Đúng khối lượng | Khối lượng sơ bộ trích xuất từ mô hình hợp lý, kiểm tra được trên case mẫu |
| 5 | Giai đoạn 2 | Đúng phạm vi | Thực hiện đủ các cấu kiện và pattern thép thuộc phạm vi giai đoạn 2 |
| 6 | Giai đoạn 2 | Đúng đầu ra bản vẽ chi tiết | Bản vẽ chi tiết cấu kiện và thép trích xuất được theo danh mục đã chốt |
| 7 | Giai đoạn 2 | Đúng thống kê thép | Thống kê thép / cáp và khối lượng chi tiết kiểm tra được trên case mẫu |
| 8 | Cả 2 giai đoạn | Bàn giao được | Có tài liệu hướng dẫn, version, log cập nhật, mô tả input-output và điều kiện sử dụng |

# 9. Bảng K – Phạm vi mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo

| STT | Nhóm cấu kiện / hệ | Case / loại hình học / nội dung | Ghi chú mở rộng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu ST | Cầu cong, cầu xiên, nhiều nhịp phức tạp | Mở rộng sau khi lõi giai đoạn 1 và 2 ổn định |
| 2 | Bệ trụ | HBH, hình bình hành, cốt thép nhiều lớp do người dùng nhập | Mở rộng sau |
| 3 | Thân trụ | Tròn, chữ nhật thường, lục giác, mở rộng 1 phương, xẻ rãnh | Mở rộng sau |
| 4 | Xà mũ | Cong, hình nêm, tuyến cong, cho dầm cắt khấc | Mở rộng sau |
| 5 | Dầm Super-T | Cắt khấc, trường hợp đặc biệt | Mở rộng sau |
| 6 | Bản mặt cầu | Cong, mở rộng, siêu cao, lớp phủ phức tạp | Mở rộng sau |
| 7 | Mố, bản quá độ | Xiên và các trường hợp đặc biệt | Mở rộng sau |
| 8 | Mô hình cốt thép | Case phức tạp, nhiều lớp, user-defined cao | Mở rộng sau |
| 9 | Bản vẽ và khối lượng | Bổ sung thêm template, schedule và report nâng cao | Mở rộng sau |

# 10. Kiến nghị triển khai

Đề nghị đơn vị / nhóm thực hiện căn cứ tài liệu này để lập kế hoạch phát triển chi tiết cho từng giai đoạn, bao gồm: kiến trúc giải pháp, phạm vi kỹ thuật, tiến độ, nguồn lực, mốc giao nộp, phương án kiểm thử, ma trận test case và danh mục sản phẩm bàn giao.

Trong quá trình thực hiện, cần bám sát nguyên tắc chuẩn hóa, chia nhỏ case, khả năng tái sử dụng, ổn định vận hành, dễ đào tạo, dễ bàn giao và khả năng tiếp tục quản lý – mở rộng bởi CoreBIM. Chỉ khi giai đoạn 1 được nghiệm thu ổn định mới chuyển sang giai đoạn 2.

Khuyến nghị bổ sung kèm theo tài liệu này các phụ lục bắt buộc: (i) Data Dictionary; (ii) Ruleset Matrix; (iii) Test Case Matrix; (iv) Deliverable & Handover List theo từng giai đoạn.